东南大学-中国移动设计院联合实验室

联合研发课题指南

  - 多域协同卫星终端相控阵天线研发与验证

中国移动通信有限公司设计院

2024年3月

课题基本信息

| 课题名称 |  | 多域协同卫星终端相控阵天线研发与验证 |
| --- | --- | --- |
| 课题周期 |  | 1年 |
| 预期成果类型 |  | 专利 □技术标准 □新产品 新工艺 □新装置 □新材料 软件平台或硬件原型 论文论著 研究报告 □其他（ 填写具体内容 ） |
| 需求部门与课题负责人信息 | 需求部门名称 | 移动设计院-无线所 |
|  | 课题负责人 | 曹天洋 |
|  | 联系电话 | 13811988845 |
|  | 电子信箱 | caotianyang@cmdi.chinamobile.com |
| 类别 |  | □核心技术攻关 应用基础研究 □ 其他 |
| 课题主要研究内容(200字以内) |  | - 高低轨协同相控阵天线关键技术：研究高低轨卫星协同场景的相控阵天线系统设计、协同方案，研究满足高、低轨卫星协同通信的快速跟踪技术，确保通信链路的稳定性，研究、实现系统参数的快速捷变以及频谱共享方法。 - 终端相控阵天线高低轨协同验证：开展终端相控阵天线样机研发，支持高、低轨卫星的信号接收和发送，动态范围涵盖弱信号和强信号场景，完成高低轨卫星网络资源及协同场景的环境搭建，并在网络中验证高、低轨协同通信能力。 |

课题研究背景与意义

- 研究背景

- 目前全球多个国家在大力发展卫星互联网建立，作为地面移动通信的补充，卫星通信在大众及多类行业中得到越来越广泛的应用，但传统的单一轨道资源有限，优劣势界限明显，单一卫星通信系统已经无法满足日益增长的通信需求。高、低轨卫星协同通信的出现，为解决这个问题提供了新的思路。

- 3GPP R17协议中，定义了NTN系统架构，架构中即支持LEO低轨卫星网络资源，同时也可以适配GEO静止轨道卫星资源。而对于LEO卫星而言，其较低的轨道可以实现相比更低的RTT、更高度频谱效率，同时也存在其覆盖面积小、切换频繁的问题，而对于GEO卫星而言，其相关技术和产业发展成熟，卫星资源丰富，覆盖范围大，但相比时延较大，容量资源受限。地面终端的相控阵天线是实现高、低轨协同通信系统的关键，目前在单一轨道的通信系统中已经获得的应用。为了实现高、低轨协同通信的目标，相控阵天线还有许多需要解决的问题。

- 研究意义

- 开展高低轨协同的相控阵天线的研发与验证是多星协同网络的关键，在卫星资源有限的背景下，多域协同相控阵天线可实现多星融合网络的应用，拓展网络资源可用范围，提升网络可靠性、通信容量、应用的灵活性，同时对我公司牵引相关产业发展，提升竞争力具有重要意义。

科研目标与内容

- 本课题拟围绕多域协同卫星相控阵天线研发与验证为目标，研究天地一体网络下，相控阵天线多星协同关键技术，满足不同轨道卫星的快速跟踪要求，保证链路切换的稳定可用性。具体研究内容如下：

- 研究内容1：高、低轨终端相控阵天线的关键技术研究

- 针对高轨/低轨卫星通信系统协同应用的通信需求与技术方案进行深入研究，结合不同卫星链路需求与条件，开展天线能力需求分析、系统架构设计、相控阵天线设计，并在此基础上，针对不同轨道的快速跟踪技术，包括高速波束指向控制算法、卫星位置预测等，通过稳定的跟踪控制策略实现不同轨道的链路可用。研究系统参数的快速捷变技术,包括快速调整天线的工作频率、带宽、极化方式等参数，以适应不同卫星系统的通信标准。

- 研究内容2：终端相控阵天线样机研发与协同应用测试

- 在理论研究的基础上，实现终端相控阵天线样机研发，并在现网高低轨卫星环境中进行验证。样机需要支持高、低轨卫星的信号接收和发送，具备宽动态范围，能够应对不同轨道卫星的弱信号和强信号场景。在静中通和动中通等场景下，验证样机的高低轨协同通信能力，确保通信的稳定性和可靠性。同时在满足要求的前提下，研究减小终端设备尺寸和重量的方法，提升产品便携性。

预期成果及要求

- 预期成果：《面向高、低轨协同的卫通相控阵天线设计》及《面向高、低轨协同的卫通相控阵天线测试报告》报告2篇；相关专利2篇，终端相控阵天线样机1台，高质量论文1篇。

- 相控阵天线达到业界领先的快速跟踪速度，满足高、低轨卫星协同通信的需求；采用一体化设计，集成度更高，天线法向EIRP可达 46dBW，GT值达9dB/K。

知识产权任务

预期成果:提交2篇专利，该专利需通过中国移动集团评审;提交1篇论文，应被国际知名 EI 会议或 SCI 期刊论文检索。

注:专利应按照中国移动通信集团标准专利模版书写，第一作者与权利人需是中国移动员工;论文中作者排序，中国移动员工应第二作者(含)以上。

课题时间要求

2024年1月~2024年12月，完成的任务和输出的成果：

- 输出研究报告2份

- 终端天线样机1台

- 申请发明专利2项

- 高质量论文1篇

合作团队与配套需求

- 教授或副教授或相当专家，在移动通信领域具有深厚的积累；

- 每年至少投入若干名研究生及以上学历的学生或相关专家承担技术研究，专业为电子科学与技术或信息与通信工程，需分别具备算法研究、数据测试、硬件产品研究和试验环境搭建能力、相关技术的理论分析和方案设计能力，保证项目进度和质量。

- 合作团队需具备相控阵天线阵列系统相关前沿技术研究积累，以及软硬件系统研发经验。

- 合作团队需提供配套开发测试设备及实验室环境；实验室支持临时入驻办公、技术仿真验证和演示等科研实验条件。

- 合作团队需具备空天地一体化关键技术相关前沿技术研究积累，以及空天地一体化技术方向试验验证经验。

- 合作团队需提供配套开发测试设备及实验室环境；实验室支持临时入驻办公、技术仿真验证和演示等科研实验条件。

知识产权要求

-------------------

附：知识产权说明

1.1甲乙双方同意并确认，一方原有的技术成果及其相关知识产权归原持有方所有；

1.2甲乙双方同意并确认，甲乙双方合作过程中产生的技术成果及其相关知识产权遵循课题任务书合同的约定，但不得约定除本协议甲方独有、本协议甲乙双方共有以外的其他知识产权归属情形。知识产权申请、维护过程中产生的相关费用在甲方投入到联合实验室的经费中列支。联合实验室合作结束后，甲乙双方可对联合实验室设立运行期间产生的已有的共有知识产权权益（包括不限于维持费用）另行约定；

1.3联合实验室合作结束后，任何一方均可在联合实验室运行期间产生的甲乙双方共有成果的基础上自行开展研究，由此产生的研究成果（以下称为“自研成果”）及其相关知识产权归完成方所有，不视为联合实验室项目范围内的成果，不归甲乙双方共有。

2.使用权约定

2.1 如联合实验室下课题任务书合同中约定知识产权归甲方独有的：

（1）甲方可免费自用实施知识产权，甲方的关联公司实施的，视为甲方自用实施；

（2）乙方可利用甲方独有知识产权开展研发相关工作，后续研发成果由乙方所有。

2.2 双方共有知识产权：

（1）甲方可免费自用实施双方共有知识产权，范围包括所有中国移动关联公司的实施；

（2）乙方可利用双方共有知识产权开展研发相关工作，后续研发成果由乙方所有；

（3）甲方拥有共有知识产权的运营权利。乙方拥有知识产权运营的收益分成的权利，具体分配方案另行约定；

（4）乙方征得甲方同意可对共有知识产权开展许可运营。甲方拥有许可运营的收益分成的权利，具体分配方案另行约定。

---------------

其他说明

该课题预计投入金额为1年40万