东南大学-中国移动设计院联合实验室

联合研发课题指南

  - 通信感知一体化组网关键技术研究与算法仿真验证

中国移动通信有限公司设计院

2024年5月

课题基本信息

| 课题名称 |  | 通信感知一体化组网关键技术研究与算法仿真验证 |
| --- | --- | --- |
| 课题周期 |  | 1年 |
| 预期成果类型 |  | 专利 □技术标准 □新产品 新工艺 □新装置 □新材料 软件平台或硬件原型 论文论著 研究报告 □其他（ 填写具体内容 ） |
| 需求部门与课题负责人信息 | 需求部门名称 | 移动设计院-无线所 |
|  | 课题负责人 | 高松涛 |
|  | 联系电话 | 13911379376 |
|  | 电子信箱 | gaosongtao@cmdi.chinamobile.com |
| 类别 |  | □核心技术攻关 应用基础研究 □ 其他 |
| 课题主要研究内容(200字以内) |  | - 任务1：通感一体网络组网关键算法研究及验证 - 该任务包含5项子目标，包括通感网络指标折算方法、容量测算算法、干扰建模与规避算法、多基站协作感知算法、通感资源配置算法，算法成果将通过仿真验证呈现 |

课题研究背景与意义

通感一体化（ISAC），通过空口及协议联合设计、时频空资源复用、硬件设备共享等手段，实现通信与感知功能统一设计，使无线网络在进行高质量通信交互的同时，实现高精度、精细化的感知功能，实现网络整体性能和业务能力的提升，已确定作为6G网络六大应用场景之一。目前通感一体化技术尚处在研究初期，相关基础技术研究还处在探索阶段，提前开展相关技术及算法研究将有利于推动通感一体化技术及产业链发展。

本课题将聚焦通感一体化组网关键技术及算法研究，以算法仿真为主要手段，聚焦低空通感场景，实现通感网络组网规划关键算法研究与网络性能仿真验证。本课题研究完成后，将有助于我公司打造成熟的低空通感网络组网规划体系，并为后续通感网络商用落地提供技术支撑。

科研目标与内容

研究任务：通感一体网络关键算法研究及仿真验证

以算法仿真为主要载体，聚焦低空通感场景，实现通感网络关键算法研究与仿真验证工作。该算法仿真验证平台研究中应包含以下算法，并具备以下相应的仿真效果展示能力：

1、感知指标和网络指标的理论折算算法

从网络规划的角度，制定基于SINR、RSRP等网络指标映射的通感网络站间距指标折算方法

2、通感网络感知容量测算算法

在不同资源配置和不同感知性能要求下，制定通感网络理论感知容量与速率的测算算法

3、通感网络干扰建模与规避算法

在现有设备组成的多站组网环境下，分析通信对通信、通信对感知、感知对通信、感知对感知的干扰成因，并开展以上干扰的干扰模型、干扰规避算法研究

4、通感网络多基站协作感知算法

开展自发自收、多发多收条件下的通感基站协作感知算法

5、通感网络资源配置算法

评估在采取不同时频域资源配置（即连续波与脉冲波典型配置）、功率配置后通感网络性能，并开展适配不同通信和感知业务需求的动态资源分配算法研究

预期成果及要求

任务：通感一体网络组网关键算法研究及仿真验证

预期成果：

- 通感一体网络关键算法及仿真验证平台

- 《感知指标和网络指标的理论折算算法》研究报告及对应算法原型

- 《通感网络感知容量测算算法》研究报告及对应算法原型

- 《通感网络干扰建模与规避算法》研究报告及对应算法原型

- 《通感网络多基站协作感知算法》研究报告及对应算法原型

- 《通感网络资源配置算法》研究报告及对应算法原型

成果要求：

- 算法原型都需具备在算法仿真验证功能，通过输入可调参数对算法进行进行验证与展示；

- 《感知指标和网络指标的理论折算算法》研究报告需描述并提出清晰的可用于规划的指标映射表达式，并需要将仿真结果与实际测试得到数据相比，关键指标差距不超过10%；

- 《通感网络感知容量测算算法》研究报告需给出在单站三扇区条件下，能够同时感知的最大感知目标数仿真，以及对应的容量评价；

- 《通感网络干扰建模与规避算法》研究报告需包含目前网络干扰建模分析与干扰规避方法分析，并结合目前通感网络情况，输出通感网络通-通、通-感、感-通、感-感干扰评估量化理论模型；

- 《通感网络多基站协作感知算法》研究报告需包含在A发A收、组网协同感知的条件下，基站为满足感知需求而采用的协同感知算法，并评估算法复杂度；

- 《通感网络资源配置算法》研究报告需提出面向感知指标需求的网络资源动态配置方法，并探索创新组网设计方案。

知识产权任务

预期成果：提交2篇专利，该专利需通过中国移动集团评审；提交2篇论文，应被国际知名EI会议或SCI期刊论文检索。

注：专利应按照中国移动通信集团标准专利模版书写，第一作者与权利人需是中国移动员工；论文中作者排序，中国移动员工应第二作者（含）以上。

课题时间要求

2024年1月-2024年12月：完成1套通感一体演示及仿真系统验证平台，5篇算法研究报告（算法研究报告可适当整合）、申请发明专利2项、SCI或EI级别论文2篇。

合作团队与配套需求

- 教授或副教授或相当专家，在移动通信领域具有深厚的积累；

- 每年至少投入若干名研究生及以上学历的学生或相关专家承担技术研究，专业为电子科学与技术或信息与通信工程，需分别具备算法研究、数据测试、硬件产品研究和仿真环境搭建能力、相关技术的理论分析和方案设计能力，保证项目进度和质量；

- 合作团队需具备通感一体化、雷达、无线通信等相关知识储备，并具备跟进3GPP、ITU等标准化演进能力，可根据具体需求对研发方向进行调整；

知识产权要求

-------------------

附：知识产权说明

1.1甲乙双方同意并确认，一方原有的技术成果及其相关知识产权归原持有方所有；

1.2甲乙双方同意并确认，甲乙双方合作过程中产生的技术成果及其相关知识产权遵循课题任务书合同的约定，但不得约定除本协议甲方独有、本协议甲乙双方共有以外的其他知识产权归属情形。知识产权申请、维护过程中产生的相关费用在甲方投入到联合实验室的经费中列支。联合实验室合作结束后，甲乙双方可对联合实验室设立运行期间产生的已有的共有知识产权权益（包括不限于维持费用）另行约定；

1.3联合实验室合作结束后，任何一方均可在联合实验室运行期间产生的甲乙双方共有成果的基础上自行开展研究，由此产生的研究成果（以下称为“自研成果”）及其相关知识产权归完成方所有，不视为联合实验室项目范围内的成果，不归甲乙双方共有。

2.使用权约定

2.1 如联合实验室下课题任务书合同中约定知识产权归甲方独有的：

（1）甲方可免费自用实施知识产权，甲方的关联公司实施的，视为甲方自用实施；

（2）乙方可利用甲方独有知识产权开展研发相关工作，后续研发成果由乙方所有。

2.2 双方共有知识产权：

（1）甲方可免费自用实施双方共有知识产权，范围包括所有中国移动关联公司的实施；

（2）乙方可利用双方共有知识产权开展研发相关工作，后续研发成果由乙方所有；

（3）甲方拥有共有知识产权的运营权利。乙方拥有知识产权运营的收益分成的权利，具体分配方案另行约定；

（4）乙方征得甲方同意可对共有知识产权开展许可运营。甲方拥有许可运营的收益分成的权利，具体分配方案另行约定。

---------------

其他说明

该课题预计投入金额为1年60万元